|  | 功能/型号概述 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统开发 | 1）支持多人人脸检测和跟踪，支持人脸角度等判断，支持1：N人脸比对； 2）支持人像库管理，支持人像库增删改查； | 可接入路数：4路 接入设备类型：抓拍相机/视频流 戴口罩人脸识别白名单底库：200人 识别率：94% 不带口罩人脸识别实时布控库目标容量：10万 不带口罩人脸识别率：99.78% 目标库数量：16个 算法指标 人脸抓拍大小：20*20 人脸识别大小：瞳距大于30像素 人脸检测角度 偏航：yaw：-75°~+75°俯仰Pitch-60°~+60° 人脸识别角度 偏航：yaw：-30°~+30°俯仰Pitch-30°~+30° 系统功能 人脸检测：支持 人脸跟踪：支持 人脸抓拍：支持 人像管理：支持 目标库管理：目标库的创建、查询、清空、删除、导出； 人脸图片或特征入库、获取和删除 人脸检索（单库、多库）： 1：N单张图片（特征）与目标库进行比对，返回TopN 人脸图片特征提取：获取单张图片特征 人脸图片评分：获取单张图片人脸评分 实时分析结果返回：人脸检测结果返回（MQ）人脸比对结果推送（MQ） 系统环境 支持在操作系统 Windows Server 2019使用 | 1 | 套 |
|  | 3）提供标准接口，提供界面UI设计。 | 1. 软件规格 软件系统默认被锁定，锁定时播放宣教视频； 软件系统可通过医生或护士人脸识别进行解锁，解锁后系统可展示病房概览。 1.1 宣教界面 1． 系统可显示日期 2． 系统可显示宣教视频； 1.2 病房概览 锁定后可根据屏幕前人脸解锁屏幕，首页界面分三级展示，一级首页主要显示概览信息、护士动态、医生动态、病患动态、出入院动态、病床信息，二级页面点击病床可展示病人详情，三级界面可点击按钮进入院内其他系统 1.2.1 概述信息 3． 系统可展示病房总床数、转出的病人数量 4． 系统可展示今日转入、转出的病人数量； 5． 系统可展示今日病危、死亡的病人数量； 6． 系统可展示今日手术、陪护的病人数量； 7． 系统可展示在院、入院、出院的病人数量; 8． 系统可展示隔离的病人数量; 1.2.2 护士动态 1． 系统显示现场指导、引导班、灭火班、通报班的护士信息 2． 系统显示护士值班的负责病房信息； 1.2.3 医生动态 1． 系统显示主治医生的值班信息； 1.2.4 病患动态 1． 系统显示病患诊治过程中的今日动态； 1.2.5 出入院动态 1． 系统可显示今日出入院床位病患信息； 2． 系统可显示今日出入院病床责任护士； 1.2.6 二级界面 1． 可显示病床患者的姓名、编号、年龄、住院信息等； 2． 可显示病床患者的主治医师和科室； 1.2.7 系统可隐藏及显示其他四个模块 2.配合甲方完成相关软件系统定制化开发及接口工作。 |  |  |
| 智慧白板 | 配有一体机及相机的屏幕显示器 | 面板尺寸65寸 背光LED 电容式触摸屏 配有HDMI,USB及相关接口 颜色黑，可选，材质钢制机箱 安装：壁挂式，散热器冷却 工业级电容触摸屏 钢化玻璃防护 响应时间<10ms 触摸介质：触摸笔、手指等 触摸寿命5000 万次以上 接口类型：USB windows 正版认证及3C认证 具有音频播放，麦克风等设备 配有Wifi及蓝牙 一体机规格包括Intel I7处理器,8G内存及128G SSD硬盘 相机: 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色:0.01Lux @ (F1.2, AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) 黑白:0.001Lux @ (F1.2, AGC ON),0.0028Lux @ (F2.0, AGC ON) 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头：2.8 mm：水平视场角：114.8°，垂直视场角：62.1°，对角线视场角：135.6° 4 mm：水平视场角：86.2°，垂直视场角：46.7°，对角线视场角：102° 镜头接口类型 针孔 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 最大图像尺寸 1920 × 1080 帧率 50Hz:25fps (1920 × 1080,1536 ×864,1280 × 720) 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 1fps(1920 × 1080); 图像设置 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 感兴趣区域 ROI支持主码流设置1个固定区域,支持人脸动态跟踪 日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时 网络功能 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警 移动侦测,遮挡报警,IP地址冲突,非法登录 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome 通用功能 一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 异常侦测 场景变更侦测,虚焦侦测 识别检测 人脸侦测 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1 路音频输入(Line in) | 3 | 台 |