货物需求一览表及技术规格

数量：LED平板灯：944套；

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | LED平板灯 |
| 二.数量 | 平板灯：944套； |
| 三.用途 | 用途 ：1#楼5-13层公共区域照明 |
| 四.主要组成 | 灯具 |
| 五.投标资质 | 成品检验报告、合格证 |
| 1 |  |
| 六.技术规格 |  |
| 1 | LED洁净面板灯盘工程定制 |
| 1.1 | 尺寸：595*595*35mm |
| 1.2 | 材质：6063铝合金边框+拜尔阻燃，高透光PMMA |
| 1.3 | 表面处理：乳白 |
| 1.4 | 额定功率：18W |
| 1.5 | 输入电压/频率：AC220V，50HZ |
| 1.6 | 电器功率因数：0.9以上，波纹ripple≦4% |
| 1.7 | 显色指数：90以上，原装知名品牌光源（非封装） |
| 1.8 | 整灯光效：90LM/W以上，90%以上电能转换为光能 |
| 1.9 | UGR≦19%， |
| 1.10 | 驱动：隔离恒流电源 |
| 1.11 | 无频闪，无辐射，光线中不含紫外线和红光 |
| 1.12 | 色温：5000K |
| 1.13 | 防护等级IP:41,防虫，防尘，防水渍 |
| 1.14 | 工作环境：-20°---+40° |
| 1.15 | 额定寿命：≧50000Hrs |
| 七 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运，安装 |
| 1.2 | 安装完成需提交质量报告书 |
| 1.3 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.4 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 1.5 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.6 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | 经销商证照齐全 |
| 2.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |
| 3 | 保修与罚则 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修。 |