一、成人高级气道管理模型

产品限价：80000元/套

技术参数：

- 1、采用环保硅胶材质制作而成；

- 2、具有鼻腔通道，可以用来训练经鼻插管术，以及氧气袋或面罩通气；

- 3、具备口腔通道，气道具备精准直观的内部结构，包括舌、声门、会厌、咽、喉、气管和胃管，操作正确与否可以提供真实的触觉和视觉反馈；

- ★4、具有真实尺寸和纹理的舌，舌可以充气模拟舌水肿，增加插管难度，练习困难气道管理；

- 5、根据真实CT 、DICOM数据创建，增加与主气道更相似的鼻腔气道，具备准确的解剖学标志，如：鼻甲；

- 6、模型颈部关节可以调节和固定，导师可以演示多种气道开放角度对插管产生的影响；

- ★7、模型增加支气管树，解剖分级可达4级支气管，通过纤维喉镜可以看到隆突、支气管和左右支气管分支；

- 8、可执行操作：

- ★8.1.诊断性支气管镜检查；

- 8.2.用左、右支气管和支气管阻断肺隔离技术；

- 8.3.吸痰技术；

- 8.4.双鼻气管插管；

- 8.5.复合管插入；

- 8.6.使用声门上气道管理用具；

- 8.7.直接喉镜或视频喉镜插管；

- 8.8.经口气管插管；

- 8.9.纤维支气管镜检查；

- 8.10.支气管堵塞器置入和气道支架置入；

9、规格：46*26*33cm；3kg

配置清单：

- 1个成人气道模型

- 1个手提包

- 1瓶润滑剂

- 3个成人肺袋（1个已装模型上）

- 1本说明书

二、成人支气管镜训练模拟器

产品限价：170000元/套

技术参数：

1、模型为半身模型，带活动底板；

2、标准成年人头部至胸腹部，体表解剖标注明显，形态逼真，触感真实

3、模型头部可后仰及左右转动，便于摆出支气管镜检查操作时所需要的各种体位

★4、模型的口鼻均为开放性通道，会厌、声门、气道、食道等解剖结构仿真，可进行支气管镜检查及气管插管，可根据不同的模拟场景分别经口或经鼻进行操作。

★5、模型配有模拟肺、支气管树及荧光支气管树等三种配件，可根据培训内容的不同自行更换

★6、模型可使用喉镜进行气管插管操作，正确插管操作连接呼吸球囊通气时，模拟肺会有明显起伏，可使用真实听诊器进行肺部听诊，以确定导管的位置

7、模型可使用硬质支气管镜或光学纤维支气管镜进行检查，模型鼻腔较宽敞、柔软，在经鼻支气管镜检查时，最大程度减少了对仪器损伤的可能。

★8、模型使用硬质支气管镜检查时，门牙受力过大会电子蜂鸣报警。

9、气管-支气管树包括三级支气管，富有弹性、柔韧性，在操作时可大大降低支气管镜损伤的可能性

10、支气管内壁颜色与真实人体组织一致，支气管镜检查时操作视野仿真度高

11、模型胸部可拆卸，操作时可通过支气管壁的光源了解下镜的位置，让学员更清晰地掌握镜下视野与实际解剖结构之间的关系。

★12、模型可进行气道管理操作，在喉镜检查时错误操作压迫牙齿力度过大时，有报警提示；

★13、模型自带的荧光支气管树，在进行白光内窥镜检查时，自然呈现红色。更换荧光光源后，支气管树呈现绿色；

★14、使用自荧光支气管镜检查时，可清楚查看以下结构及癌症病变：

1）声带及声门

2）气管:远端主要分叉

3）右上肺叶支气管

4）主支气管:可见分支至右上肺叶和中肺叶支气管

5）支气管荧光树白光表现：形态正常

6）荧光支气管镜下：中间为原位癌对应的冷斑，仅在荧光模式下可见

★15、模型头部、胸部及支气管树等部位均可拆卸，方便清理及更换。

配置清单：

- 1个半身模拟人

- 1个模拟肺袋

- 1个支气管树

- 1个可拆卸胸部

- 1份使用说明书

三、超声模型

产品限价：40000元/套

技术参数：

1.嵌入式模块设计，方便更换；

2.包含表皮层，两个模拟血管（4毫米），一个神经束（周围有动脉和静脉），一个骨折的骨头和筋膜层；

2.具有嵌入式血管，具有逼真的血液回流；

★3.内置泵动力提供血管内血液流动，可模拟彩色多普勒血流成像，识别动脉和静脉血流；

4.可进行超声引导下区域麻醉和神经阻滞训练；

5.可以进行超声引导下血管穿刺训练；

6.神经束允许液体进入和排出，用于麻醉性液体给药；

★7.内置骨折结构，进行骨折识别，可进行超声引导下的骨成像；

★8.可以与临床任何品牌的真实的超声仪器兼容使用；

9.材料具有自愈性，穿刺后针眼不明显。

配置清单：

- 神经阻滞训练模型 1套

- 便携箱 1个

- 用户手册 1份