技术文件-中央供应室增加空调项目

数量：1套室外机；4台室内机，

交货期：签订合同后一个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 多联机空调系统 |
| 二.数量 | 1套室外机；4台室内机， |
| 三.用途 | 用途 对1号楼B1层中央供应室检査包装灭菌区环境进行降温、除湿等 |
| 四.主要组成 | 空调室内机、空调室外机；冷媒、冷凝管道以及控制系统 |
| 五.投标资质 | （1）投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包叁级及以上资质； （2）投标人具有合格有效的安全生产许可证； |
| 1 | 拟派项目经理应为受聘于投标人的机电工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B本） |
| 六.技术规格 |  |
| 1 | 空调系统技术 |
| 1.1 | 冷媒：R410a |
| 1.2 | 能效等级：一级能效 |
| 1.3 | 压缩机：变频 |
| 1.4 | 控制器：26℃一键节能 |
| 1.5 | 漂洗、热力消毒功能 需要符合EN ISO15883 标准 |
| 1.6 | 控制系统：自动故障诊断，自动报警，自动显示故障代码；维护保养信息自动提示 |
| 1.7 | 参数 序号; 货物名称; 型号规格; 数量. 1; 空调室外机; 型号：YUOH160VPEMBQ；制冷量：45KW;制热量：50KW;额定制冷功率：12.15KW;额定制热功率：12.2KW;; 1. 2; 空调室内机; 型号：YDCK090H0PAHQ；制冷量：9KW;制热量：10KW；电功率：0.07KW; 1. 3; 空调室内机; 型号：YDCK100H0PAHQ；制冷量：10KW;制热量：11.2KW；电功率：0.13KW; 3. |
| 2 | 配电系统、插座布线 |
| 2.1 | 动力配电满足动力装置需求（空调内外机） |
| 2.2 | 系统材料选配满足国家规范要求。 |
| 七 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.5 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 1.6 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.7 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | 具有有效的营业执照 |
| 2.2 | 具有中国节能产品认证实验报告 |
| 3 | 保修与罚则 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。 |
| 3.2 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 3.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 4 | 人员训练 |
| 4.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 4.2 | 提供原厂完整课程维复技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 4.3 | 维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3保养校正作业内容 4故障原因与排除方式解说 |