公共无线3条出口企业宽带技术需求

一、项目目标及内容：

提供医院互联网接入专线服务，具体内容如下：

（1）具备至少200Mbps下行带宽的互联网接入服务功能，需要确保互联网接入服务线路通信稳定。

（2）每条链路提供至少4个公网IP地址数量，满足多链路、多运营商间实现互联网出口配置链路负载。

（3）所有链路必须是具备自有产权，不能租用其他运营商。

（4）互联网接入专线业务要保证于合同签订之后7个工作日内开通正式运行，如遇到特殊情况，需根据院方要求加紧开通。

具体内容如下：

- 本次院方采用从互联网宽带接入服务提供方购买整体服务的形式。

二、具体参数要求

1、互联网专线接入服务需求

1.1 互联网专线参数需求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |  |
| 1 | # | 资质要求 | 具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 | 是 |
| 2 | ★ | 带宽要求 | 投标方应提供不低于 200Mbps 下行带宽，网络峰值带宽不低于于投标带宽。 | 是 |
| 3 | # | IP 地址要求 | 投标方每条链路提供最少4个合法的公网 IP 地址。 | 是 |
| 链路要求 |  |  |  |  |
| 4 | # | 路由跳数 | 提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口， 以不多于 2 跳数连接电信、联通和移动等主运营商网络核心层（提供跳数说明），并加盖公章。 | 是 |
| 5 |  | 拓扑图 | 投标书应提供相应的接入拓扑示意图，路由图及方案设计说明。 | 是 |
| 6 | ★ | 施工质量 | 投标方负责整个链路的设计、施工，以及相关干路施工所需要协调的关系，投标方应能保证施工质量，并按要求达到国家电信工程相关标准。 | 是 |
| 7 |  | 延时和丢包率 | 从链路入口到国内外各大知名网站，国内站点不少于 30 个，国外网站不少于 20 个。平均延时≤50ms，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）丢包率≤1% | 否 |
| 8 | # | 无故障运行时间 | 投标方承诺无故障运行时≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。 | 是 |
| 9 | # | 联通性 | 投标方书面承诺提供合同约定的接入带宽，且保证甲方网络系统99.9％（百分之九十九点九）的连通性，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题，投标方出具与国内各基础电信运营商互联带宽数据的说明材料，并加盖公章。 | 是 |
| 10 | ★ | 服务机制 | 投标方对能够实现接入线路进行监测和必要的日常维护，出具书面的监测和告警机制，以及响应时间的解决方案。 | 是 |
| 11 | ★ | 故障排除机制 | 投标方保证提供的设备状态良好，如设备出现问题，投标方负责及时更换或维修。投标方提供7×24小时故障申报电话，保证接到客户故障申报到业务恢复的时间≤4小时，并提供故障升级机制，在故障完成处理后30分钟内向客户反馈，并在7个工作日内提供故障处理报告。 | 是 |
| 12 |  | 实施进度 | 中标方在中标结果生效后的 10 个工作日内为招标方完成出口接入和集成任务，提供说明文件，并加盖公章。 | 否 |

1.2 互联网专线接入需求

该业务要求开通北京清华长庚医院机房，光缆可直达至传输机房。

三、项目实施要求

1、质量标准

1.1列于本技术文件的技术要求说明或所引用的国内或国际标准应为签订合同时的最新修订版。

1.2若技术说明书内未列出标准时，则所有的细节、材料、设备和工艺应遵照有关的国家标准、协会标准和行业标准执行。

1.3所有材料及设备的选定或系统设计应遵照国家公布的标准和当地的法规条例。倘若当地法规条例直接影响系统的设计、材料或设备的选择时，虽然本技术文件或许没有特别规定，但是互联网宽带接入服务提供方所提供的材料或设备也须符合国家及当地有关条例的规定。

1.4除非是国家颁布的法规或政府(包括中央与当地)明文规定必须优先执行的指令文件以外，一切标准应符合本技术文件要求。

2、设备和材料

2.1互联网宽带接入服务提供方需要保证其提供之设备和材料或有关之配件在所有可遇到的工作环境内，该设备或其配件能有满意的运作。

2.2互联网宽带接入服务提供方应提供一切使系统运行的设备、配件及工具，包括但不限于：跳线、配线架、理线器、固定、支撑及设备的零部件、工具和各种接地硬件。

3、保障服务

3.1、协助完成网络设备使用维护、调试、操作、维修等工作，服从管理人员的安排。

3.2、提供即时的技术咨询服务，为用户提供正确使用系统设备的操作要求和注意事项。

3.3、故障排查，运维技术人员接到故障通知或发现故障后，根据故障现象，分析故障原因，作出初步判断后记录并排除故障。一般故障排除时间不超过2小时，重大故障排除时间不超过4小时，故障处理完毕两个工作日内提交故障分析报告和故障处理报告。故障处理完毕两个工作日内提交故障分析报告和故障处理报告。

3.4、对系统的使用环境（环境温度、湿度和电源状况等）进行检查并提出改进措施，以保证系统设备持续正常运行。

3.5、为突发事件提供必要的备用设备。

3.6、定期巡检（不低于每月次远程巡查，每季一次现场巡查），对系统软硬件设备的整体运行状态进行评估分析，填写设备运行状态评估报告。

4.服务响应要求

4..1、互联网宽带接入服务提供方服务响应及维修

互联网宽带接入服务提供方还应设有专门的服务机构，提供7×24小时的技术支持和服务，1小时内对采购人所提出的需求做出响应，4小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成采购人的需求。

4.2、故障响应及修复

系统故障分为：不造成业务不可用的故障为一般故障；业务不可用的故障为严重故障。发生故障时，互联网宽带接入服务提供方在2小时内到达现场。系统修复时间一般故障不超过3小时，严重故障不超过2小时。要求做到全天候7×24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

（1）一般故障响应时间：一般故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时，具体为：白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，夜间（19时至次日8时）和国定假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时。

（2）严重故障响应时间：业务不可用故障或采购人要求的其他紧急事件，应在5分钟内人员响应，0.5小时内到达故障服务现场。

（3）故障恢复时间：按故障严重程度从高到低分为I～IV级。

I级故障：核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间不超过1小时；

II级故障：核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用的，恢复时间不超过2小时；

III级故障：备份系统发生故障或可能2级以上故障风险的，恢复时间不超过4小时；

IV级故障：其他隐患类故障，恢复时间由互联网宽带接入服务提供方与责任人协商决定，原则上不超过12小时。

I级、II级故障或III级、IV级故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内向采购人书面上报，全力保证网络的不间断。

法定节假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对系统进行额外的维护，确保系统在此时期的正常工作。

四、项目评分标准

| 内容 | 评分内容 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 评分价格 | 30 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分（15分） | 同类项目业绩 | 9 | 根据投标人提供近三年同类业绩进行打分，每有1个得3分，最高得9分。 注：投标人须提供合同首页、主要内容页、签字盖章页等并加盖单位公章。 |
|  | 资质认证 | 6 | 资质认证：根据不同服务作业类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得3分，满分6分。 |
| 技术部分（30分） | 需求响应 | 30 | 1.完全满足需求文件二、具体参数要求的得满分30分。 2.需求文件中，带“★”号标记的条款(共计4条)为实质性要求，若不满足则投标无效。 3.需求文件中，带“#”号标记的条款(共计5条)为标准要求，负偏离扣5分。 4.需求文件中，一般要求(共计4条)负偏离扣1.25分，最低扣至0分。 |
| 服务部分（25分） | 实施方案 | 15 | 1.根据投标人针对本项目提供的实施方案的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价，包括但不限于：①项目实施管理计划及具体实施内容；②实施进度控制及人员合理配置；③项目测试及运行方案；④质量保障方案及风险管理；⑤内部管理制度及培训方案。 内容进行了详细的论述且满足遴选需求，方案优秀的得15分； 内容进行了较为详细的论述且较为满足遴选需求，方案良好的得10分； 内容虽阐述但未贴合项目实际情况或内容未包括具体实施细节及措施得5分； 内容未进行阐述或不满足遴选需求得0分。 |
|  | 服务方案 | 10 | 1.投标人针对本项目提供的服务方案进行综合评价，包括但不限于：①售后服务流程及服务内容/维保期及内容/响应时间和服务方式、②应急预案及质量保障方案、③技术支持及本地化售后服务机构或网点情况、④技术培训方案。 2.根据投标人提供人员配备方案【管理人员综合素质、团队成员（包括但不限于团队人数、人员工作经验、人员素质等）、配备合理性、工作职责、人员稳定性保障措施（包括但不限于岗位安排、技术培训、内部管理等）】的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价。 3.根据投标人提供的服务响应时间及质量保障措施，后续服务承诺，接管方案或退场方案等方面进行综合评价。 售后服务方案完整全面，安排合理可行，响应迅速，得10分； 售后服务方案较完整，安排基本合理，响应及时，得7分； 售后服务方案欠完整或安排欠合理、响应不及时，得3分； 未提供的得0分。 |