货物需求一览表及技术规格

数量：2台磁盘阵列

交货期：签订合同后两个月内

交货地点：北京清华长庚医院

| 招标要求 条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称： | 磁盘阵列 |
| 二.数量 | 1台24盘位磁盘整列含24块8T企业级硬盘； 1台48盘位存储服务器含48块16T企业级硬盘 |
| 三.用途 | 用途：实现对现有摄像头存储时间扩容，满足存储时间由30天增长至90天。所有设备支持大容量高速缓存和高性能录像存取。提供含硬盘健康管理的多级智能运维保养服务，实现从整机到硬盘全方位进行智能监控。 |
| 四.主要组成 | 磁盘阵列 |
| 五.投标资质 | 1、具有有效的企业营业执照； 2、投标人在近三年内（2021年12月-投标截止时间）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、本项目不接受联合体投标 |
| 1 |  |
| 六.技术规格 |  |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 24盘位，满配24块8T企业级SATA硬盘 48盘位，满配48块16T企业级SATA硬盘 |
| 1.2 | ≥1536Mbps接入带宽 |
| 1.3 | 标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 |
| 1.4 | ≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V |
| 1.5 | 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； |
| 1.6 | 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 |
| 1.7 | 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 |
| 1.8 | ★所投产品需提供厂家授权及三年质保承诺函（★为废标项） |
| 七 |  |
| 1 | 安装与调试 |
| 1.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |
| 1.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |
| 1.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |
| 1.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |
| 1.5 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |
| 1.6 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |
| 1.7 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 2 | 设备证照及厂商资质 |
| 2.1 | “三证”齐全 |
| 3 | 保修与罚则 |
| 3.1 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。 |
| 3.2 | 保修期内已购软件免费升级 |
| 3.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |
| 4 | 人员训练 |
| 4.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |
| 4.2 | 提供原厂完整课程维复技术训练1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |
| 4.3 | 维修手册,2份中文，内容需包含： - 操作手册 - 维护说明 |